电子胃肠镜系统基本参数

1、图像处理装置

1.1 HDTV高清信号输出，同时具备DVI数字1080P和模拟1080i输出

1.2主机和光源为分体式高端机型

1.3具有特殊光染色成像功能

1.4具有对早期微小早癌病变进行有效诊断功能

1.5具有USB接口，可直接存储高清图像，监视器内显示八角形图像

1.6可以兼容电子胃肠镜、超声穿刺镜、支气管镜等所有高端镜

1.7平均测光、峰值测光、全自动测光模式可选择

1.8色调调节：红色±8档，蓝色±8档，色度±8档

1.9具有文件处理、远程遥控、内镜远程切换、记忆存储功能等

1.10具有红蓝伪彩功能

2、内窥镜冷光源

2.1氙气灯或LED灯，LED光源平均连续使用寿命≥15000小时或氙灯光源平均连续使用寿命≥500小时

2.2具有特殊光染色成像功能

2.3≥三级送气压力调节

2.4电子镜与图像处理主机连接无需复杂的外部电缆，插进光源即用

3、电子上消化道内窥镜（2根）

3.1视野角≥140°，视野方向0°直视

3.2内镜具有≥4个遥控按钮，可设置所有遥控菜单功能；

3.3先端部外径≤8.9mm 插入部外径≤8.9mm，管道内径≥2.8mm；

3.4具有缩短弯曲部设计，更便于接近并观察食道及胃角；

3.5防水一触式接头，无需防水帽。

3.6具有特殊光染色成像功能

3.7具有副送水功能，满足常规诊断、治疗等多用途。

4、电子上消化道内窥镜治疗型（2根）

4.1视野角≥140°，视野方向0°直视

4.2具有副送水功能，满足常规诊断、治疗等多用途。

5、电子结肠内窥镜（4根）

5.1视野角≥170°，视野方向0°直视

5.2内镜具≥4个有遥控按钮，可设置所有菜单功能；

5.3具有副送水功能；

5.4防水的一触式接头，无需防水帽

5.5具有反应性插入技术功能，如强力传导、智能弯曲、可变硬度等。

5.6具有特殊光染色成像功能