超声内镜系统基本参数

- 配置清单：

- 超声内镜主机1套

- 超声小探头1个

- 超声驱动器1套

- 基础技术参数：

1.超声主机可兼容超声电子上消化道内窥镜（超声电子胃镜），以及内镜用超声探头。

2.通用型超声主机（一体机），可与常规内镜图像处理装置放置于同一台车中，并具备超声键盘。

3.兼容超声探头时，可以支持同时环形和线形扫描，整合同步双切面图像和同步多切面图像，实现3D功能，确认病灶立体形态。

4.HDTV高清信号输出：采用专用高清信号输出，并可实现画中画功能，在一个监视器上同时显示内镜图像和超声图像。

4.SDTV标清信号输出： VBS合成、Y/C、RGB等。

5.扫描范围宽广：从5 至30MHz 具有多种频率，便于不同距离病灶诊断。

6.支持B模式、彩色多普勒、能量多普勒、脉冲多普勒模式。

7.多种数据存储功能，除了可将患者数据传输至超声图像处理装置（内部存储），还可连接USB、IEEE1394，通过外部设备储存超声图像，监视器上会显示剩余内存情况。

8.多种超声图像存储格式：IMG、、BMP、JPEG。

9.图像回放功能，最大160帧。

10.可在冻结的或未冻结的超声图像上添加备注，主机拥有记忆功能（最常用8个词），轻松标注图片情况。

11.具备图像质量调节功能：增益、对比度、灵敏时间控制、图像伽马曲线。

- 具备图像显示调节功能：图像大小、图像旋转、图像滚动和图像方向。

13.可调整传送功率、焦点、扫描线密度和帧相关以适应电子扫描超声内镜。

14.具备弹性成像模式，可显示组织的相对软硬度。