- 小儿胃肠镜基础参数

一.配置要求

图像处理器一台；冷光源一台；小儿胃镜一根；小儿肠镜一根；高频手术系统一套；

二.设备用途及说明

能够直观、准确地了解患儿食管、胃、十二指肠及肠道的病变情况，为医生制定治疗方案提供重要依据；能诊治不明原因腹痛、腹泻、消化道出血，异物取出等病例，且能够应对患儿急诊使用。

三.基本技术要求

1、小儿胃镜

1.1视场角≥120°

1.2弯曲角度：上≥210°下≥90°左右各≥100°

1.3头端部外径≤5.4mm

1.4插入部外径≤5.8mm

1.5工作长度≥1100mm

1.6具有特殊光染色模式

2.小儿肠镜

2.1弯曲角度：上下各≥180°左右各≥160°

2.2头端部外径≤10.5mm

2.3插入部外径≤11.6mm

2.4钳道内径≥3.2mm

2.5工作长度≥1280mm

2.6具有特殊光染色模式

- 3、医用内窥镜图像处理器

3.1医用内窥镜图像处理器、光源分体式设计或一体式设计；

3.2具有多种高清信号输出方式；

3.3具有色调调节功能，≥16档；

3.4具有自动增益功能（AGC）；

3.5具有适合快速筛查和精准筛查的特殊光模式；

3.6图像降噪功能，档位可调，档位≥2；

3.7具有平均测光、峰值测光和全自动测光3种测光模式；

3.8 具有色彩增强功能；

3.9具有轮廓增强功能，档位可调；

3.10具有对比度增强功能；

3.11具有白平衡自动修正功能；

3.12具有图像冻结功能；

3.13具有电子放大功能，最大可放大≥2倍；

3.14有内置的图像保存和视频录制功能，支持图像查看、视频回放；

3.15具有实时系统自带存储功能，存储容量或外接U盘储存。

3.16具有外置或内置病例管理系统；

3.17界面模式切换功能

3.18可通过USB接口将当前检查数据一键导出至外接U盘；

3.19支持DICOM标准协议，通过网络可传输病历数据；

3.20画中画功能。

3.21系统可适配常规检查及治疗电子胃肠镜、光学放大内镜、超细儿童胃肠镜、十二指肠镜、电子支气管镜、电子鼻咽喉镜、超声穿刺镜等；

3.22 系统可适配同品牌超声内镜主机；

- 4、医用内窥镜冷光源：

4.1采用多路LED灯或氙灯光源实现照明；

4.2支持白光和主流特殊光筛查照明模式；

4.3 LED光源平均连续使用寿命≥14500小时或氙灯光源平均连续使用寿命≥500小时；

4.4色温为≥3000K；

4.5具有手动和自动两种调光模式，调光细分档位≥17档；

4.6具有透光功能；